Република Србија

Град Београд

Прва економска школа

Цетињска 5-7

11000 Београд

http://www.prvaekonomska.edu.rs

Број: 01-827

17.10.2017. године

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Цетињска 5-7

11000 Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА – Радови –

санација тоалета, канализационих вертикала

и занатских и молерско-фарбарских радова

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.3.2./2017

октобар 2017. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-825 од 16.10.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 01-826 од 16.10.2017. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Радови на санацији тоалета

ЈН бр. 1.3.2./2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Опис радова | 3 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 7 |
| VI | Образац за доказивање обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке | 14 |
| VII | Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона | 16 |
| VIII | Образац понуде | 17 |
| IX | Спецификација са структуром цене и технички опис | 21 |
| X | Модел уговора | 40 |
| XI | Образац трошкова припреме понуде | 43 |
| XII | Образац изјаве о независној понуди | 44 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ....................Прва економска школа

Адреса: ….......................Цетињска 5-7, 11000 Београд

Интернет страница:...... http://www.prvaekonomska.edu.rs

ПИБ:.................................100279145

МБ:................................... 07003005

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.3.2./2017. су радови на санацији тоалета, канализационих вертикала и занатских и молерско-фарбарских радова у објекту наручиоца.

4. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Милена Брајковић, службеник за јавне набавке

Е - mail адреса: sekretarijat@prvaekonomska.edu.rs

5. Циљ поступка

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.3.2./2017. jeсу радови на санацији тоалета, канализационих вертикала и занатских и молерско-фарбарских радова у објекту наручиоца.

III  ОПИС РАДОВА

Предмет јавне набавке је извођење радова на санацији тоалета у објекту наручиоца, према приложеним спецификацијама радова.

Радови се изводе  у Београду, на назначеној локацији, према следећим захтевима:

-	Радови започињу одмах по испуњењу уговорених услова за почетак радова, према приоритету по захтеву наручиоца.

-	Рок завршетка радова је најдуже 25 радних дана од дана увођења извођача у посао. Понуде које гласе на рок дужи од 25 радних дана биће одбијене као неодговарајуће.

-	Радови се изводе квантитативно према захтевима из спецификација, у складу са техничко-технолошким нормативима, нормама грађевинске регулативе, према правилима струке и према важећим стандардима за такву врсту радова, уз примену безбедносних мера и мера заштите на раду.

-	Понудом мора бити обухваћена уградња стандардизованих материјала применом стандардних процедура, што се доказује достављањем одговарајућих атеста- сертификата на захтев наручиоца.

-	Понудом морају бити обухваћени сви радови из спецификација радова.

-	Примењени материјали морају бити отпорни на атмосферске утицаје, стабилни и  нешкодљиви за околину.

-	Радови се изводе на начин којим се не омета или ограничава нормалан рад школе и одвијање наставе, не оштећује и не нарушава околина и природна средина и не угрожава здравље и безбедност ученика, запослених, родитеља и трећих лица.

-	Радови се изводе на начин да се не угрози статус споменика културе који има објекат школе.

-	По завршетку радова извођач је дужан да околину градилишта доведе у првобитно стање.

-	Гарантним роком мора да буде обухваћена пуна гаранција за изведене радове у року од најмање 24 месеца од дана примопредаје.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема изречену мету забране обављања делатности која је на снази у моменту подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. став 1. тачке 1) - 4) ЗЈН, нису у обавези да достављају понуђачи - правна лица и предузетници, који су уписани у Регистар понуђача, у ком случају је понуђач дужан да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, односно да се у регистру понуђача налазе и сваки подизвођач и сви чланови групе понуђача.

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Услов у погледу кадровског капацитета:

– Понуђач мора да има минимално радно ангажованих:

- 1 дипломинари инжењер грађевинске или архитектонске струке са лиценцом Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова (лиценце 400 или 410 или 411)

- 5 радно ангажованих радника од тога 3 ВКВ или 2 КВ радника

- Услов у погледу техничког капацитета:

- камион носивости мин. 3т – минимум 1 ком.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим услова у погледу пословног капацитета, сходно правилима члана 81. став 2. Закона.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност наведених услова понуђачи доказују попуњавањем и овером образаца који су део Конкурсне документације.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке доказује се на следећи начин:

1) Услов у погледу кадровског капацитета:

– Понуђач доставља изјаву на свом меморандуму, потписану и оверену од стране овлашћеног лица у којој наводи квалификациону структуру по врсти и степену стручне спреме, као и фотокопију тражених лиценци и потврду о важности истих.

2) Услов у погледу техничког капацитета:

- Понуђач доставља као доказ за возило фотокопију саобраћајне дозволе или пописне листе – оверене и потписане од стране одговорног лица, уговор о закупу, најму или лизингу.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и особу за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, као и особу за контакт.

Понуду доставити на адресу: Прва економска школа, Цетињска 5-7, 11000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова 1.3.2./2017. - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 31.10. 2017. године до 10.00 часова. Јавно отварање понуда биће одржано истог дана са почетком у 10:30 часова, у просторијама Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Београд, Краљице Марије 1, сала на 20 спрату.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Прва економска школа, Цетињска 5-7, 11000 Београд  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова 1.3.2./2017. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова 1.3.2./2017. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова 1.3.2./2017. - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова 1.3.2./2017. - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и особу за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је највише 45 дана од дана испостављања привремене – месечне ситуације, односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 24 месеца од дана завршетка извођења радова. У противном, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

8.3. Захтев у погледу рока

Рок завршетка извођења радова не може бити дужи од 25 радних дана од дана увођења у посао.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Изабрани понуђач је дужан да достави:

- Бланко меницу са меничним овлашћењем као гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу бланко меницу са меничним овлашћењем, доказом о регистрацији менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и картоном депонованих потписа, као средство обезбеђења за добро извршење посла. Средство обезбеђења за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднето средство обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

2) Бланко меницу са меничним овлашћењем као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје  радова преда наручиоцу бланко меницу са меничним овлашћењем, доказом о регистрацији менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и картоном депонованих потписа, као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року. Средство обезбеђења издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења средства обезбеђења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да утичу на немогућност експлоатације предмета уговора у гарантном року.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем електронске поште на e-mail sekretarijat@prvaekonomska.edu.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.3.2./2017.“.

Наручилац ће обезбедити пријем захтева за додатним информацијама или појашњењима понуде у времену од 08:00 – 14:00 часова, свакога дана осим суботе, недеље и државног празника, на својој адреси, односно путем наведене e-mail адресе.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена.

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду у случају поседовања доказа о негативним референцама понуђача, у смислу одредаба члана 82 Закона.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом, на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара на жиро рачун: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253 позив на број:  подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

20. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

У случају да се, током извођења радова, појави вишак радова које је неопходно извршити, наручилац и понуђач ће, по прибављеном мишљењу надзорног органа на околност постојања вишка радова, поступити у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама.

VI ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  ____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности радова на санацији тоалета, канализационих вертикала и занатских и молерско-фарбарских радова број 1.3.2./2017., испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема изречену меру забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности радова на санацији тоалета, канализационих вертикала и занатских и молерско-фарбарских радова број 1.3.2./2017., испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2  ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ

У складу са чланом 75.став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова на санацији тоалета, канализационих вертикала и занатских и молерско-фарбарских радова, ЈН бр. 1.3.2./2017., изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у моменту подношења понуде.

Одговорно лице:

М.П.                     			_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова на санацији тоалета, канализационих вертикала и занатских и молерско-фарбарских радова, ЈН број 1.3.2./2017.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ТОАЛЕТА, КАНАЛИЗАЦИОНИХ ВЕРТИКАЛА И ЗАНАТСКИХ И МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИХ РАДОВА

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок извођења радова | ________ (максимално 25 радних дана) |
| Рок важења понуде | ___________ (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.) |
| Рок за плаћање | Рок плаћања је највише 45 дана од дана испостављања привремене – месечне ситуације, односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа. |
| Гарантни рок за изведене радове | __________ (не може бити краћи од 24 месеца од дана завршетка извођења радова.) |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________						________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити

образац понуде.

IX СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ БРОЈ ____________

| ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА - "ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА" - санација тоалета, канализационих вертикала и занатских и молерско-фарбарских радова |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕДНИ БРОЈ | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (рсд) |  |  | УКУПНО (рсд) |
|  |  |  |  | Рад | Материјал | Укупно |  |
|  | Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према техничком опису и описима у овом предрачуну, техничким условима, важећим Техничким прописима, СРПС-у и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови и материјали наведени у описима појединих позиција овог предрачуна морају бити обухваћени понуђеним ценама Извођача. Уговорене цене су продајне цене Извођача и оне обухватају: све издатке за рад, материјал са уобичајеним растуром, (уколико за поједине позације Инвеститор сам не набави материјал), спољни и унтрашњи транспорт, скелу и оплату за извођење радова (уколико оне за поједине позиције радова нису предвиђене овим предрачуном), воду, осветљење, погонски материјал и енергију за машине, копање и затрпавање, магацине за ускладиштење материјала, привремене градилишне просторије, режију Извођача, друштвене доприносе, све државне и општинске таксе, зараду Извођача као и све остале издатке условљене постојећим прописима за формирање продајне цене грађевинског производа и све издатке који проистичу из посебних услова рада које предвиђају норме у грађевинарству као и услове предвиђене у претходна два става. Извођач нема право да захтева никакве доплате на понуђене и уговорене цене, изузев ако је изричито наведено у некој позицији да се известан наведени рад плаћа засебно, а није предвиђен у другој позицији. Такође се неће признавати никаква накнада односно доплата на уговорене цене на име повећања нормираних вредности из Просечних норми у грађевинарству. Сав материјал за који представник Инвеститора констатује да не одговара погодбеном предрачуну и прописаном квалитету, Извођач је дужан да одмах уклони са градилишта, а Инвеститор ће обуставити рад уколико Извођач покуша да га употреби. За сваки материјал који се уграђује, Извођач мора претходно поднети надзорном органу атест. |  |  |  |  |  |  |
|  | Објекат и цело градилиште Извођач мора одржавати уредно и потпуно чисто, а по завршетку радова пре предаје објеката, све рупе, WC јаме и рупе од скела Извођач је дужан да затрпа, набије и поравна и то све солидно да се касније не јављају слегања. За примопредају, Извођач мора цео објекат и градилишну парцелу да очисти од шута, вишкова материјала, свих средстава рада и помоћних објеката. Сви прилази локацији градње морају бити потпуно чисти. Коловоз и тротоари, оштећени извођењем радова или транспортом, такође се морају довести у исправно стање за примопредају објекта. Сви наведени завршни радови не плаћају се посебно, јер морају бити обухваћени уговореним ценама. Евентуалну штету, коју би Извођач у току извођења радова учинио у кругу градилишта или на суседним зградама, дужан је да отклони и доведе у првобитно стање о свом трошку. Грађевинску књигу и грађевински дневник Извођач ће водити на основу постојећих законских прописа, свакодневно уписујући потребне податке, које ће представник Инвеститора, односно стручни надзор, свакодневно прегледати и оверавати својим потписом на свакој страни. До предаје објекта Инвеститору Извођач одговара апсолутно за све на њему и у случају какве штете или квара дужан је о свом трошку све довести у исправно стање. Извођач је дужан да на градилишту постави за све време изградње висококвалификованог и искусног стручњака који ће одговарати за стручну контролу и тачно извршење свих обавеза Извођача. Све обавезе у овим општим описима Извођач прихвата као саставни део уговора закљученог са Инвеститором и обавезује се да их прими без икаквог ограничења и изврши без приговора и рекламације. |  |  |  |  |  |  |
|  | Извођач је обавезан да постави заштитне преграде и обавештења, да обезбеди градилиште у смислу сигурности радника, запослених и пролазника. Извођач је обавезан да изради елаборат о заштити на раду на градилишту, а према "Правилнику о заштити на раду у грађевинарству". ОБРАЧУН количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мере датим уз описе радова. |  |  |  |  |  |  |

| 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ (демонтаже и рушења) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | Демонтажа и уклањање санитарија (вц шоље, чучавци, умиваоници, сливници, батерије...) у тоалетима - мокрим чворовима. Демонтирати и однети санитарије (4 вц шољe, 12 класичних умиваоника, 2 зидана умиваоника у ђачким свлачионицама са више точећих места, 24 старих чучавцаца који су сакривени у издигнутим подовима у кабинама, 2 туш каде, сливници, батерије...), у тоалетима приближне укупне површине у основи П~100.00м². Сав шут од демонтаже и рушења уклонити, утоварити и транспортовати на градску депонију удаљености до 15км, или на место које одреди Инвеститор, о трошку Извођача. У цену је урачунат сав неопходан алат, материјал и рад. Обрачун паушално. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 1,2 | Рушење и уклањање тоалетних преграда-кабинских врата у тоалетима - мокрим чворовима. Демонтирати и однети тоалетне преграде (врата на кабинама - 34 комада). Сав шут од рушења уклонити, утоварити и транспортовати на градску депонију удаљености до 15км, или на место које одреди Инвеститор, о трошку Извођача. У цену је урачунат сав неопходан алат, материјал и рад. Обрачун паушално. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |

| 1,3 | Рушење и уклањање постојеће керамике (подне и зидне) у тоалетима - мокрим чворовима. Срушити постојећу подну и зидну керамику (Подна керамика ~65.00м²; Зидна керамика ~370.00м²), у 5 ђачких тоалета, једном професорском тоалету и две ђачке свлачионице). Сав шут од рушења уклонити, утоварити и транспортовати на градску депонију удаљености до 15км, или на место које одреди Инвеститор, о трошку Извођача. У цену је урачунат сав неопходан алат, материјал и рад. Обрачун паушално. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обрачун паушално | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 1,4 | Рушење и уклањање инсталација водовода и канализације у тоалетима - мокрим чворовима. Срушити и уклонити дотрајалу инсталацију водовода и канализације у свим тоалетима (вертикале и хоризонтални развод), приближне укупне површине тоалета (5 ђачких тоалета, један професорски тоалет и две ђачке свлачионице) у основи П~100.00м². Сав шут од рушења уклонити, утоварити и транспортовати на градску депонију удаљености до 15км, или на место које одреди Инвеститор, о трошку Извођача. Пре уклањања дотрајеле цевне водоводне и канализационе инсталације затворити вентил за воду у главном шахту, па тек након тога приступити уклањању цеви, укључујући и монтажу новог тоалетног вентила, након чега се поново може отпустити главни вентил у шахту. У цену је урачунат сав неопходан алат, материјал и рад. Обрачун паушално. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 1,5 | Обијање и уклањање малтера испод постојеће зидне керамике. Обити малтер испод постојеће зидне керамике до цигле, у висини до 220цм-до висине преградних зидова од кабина (у пет ђачких тоалета и једном професорском тоалету), односно до висине 190цм (у две ђачке свлачионице). Сав шут од рушења уклонити, утоварити и транспортовати на градску депонију удаљености до 15км, или на место које одреди Инвеститор, о трошку Извођача. У цену је урачунат сав неопходан алат, материјал и рад. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² обијене површине (55,50+57,50)х3 + (48,50х2) | м² | 436,00 |  |  |  |  |
| 1,6 | Обијање и уклањање цементне кошуљице испод постојеће подне керамике у тоалетима, до слоја хидроизолације. Обити цементну кошуљицу испод постојеће подне керамике до слоја хидроизолације (у пет ђачких тоалета, једном професорском тоалету и две ђачке свлачионице). Сав шут од рушења уклонити, утоварити и транспортовати на градску депонију удаљености до 15км, или на место које одреди Инвеститор, о трошку Извођача. У цену је урачунат сав неопходан алат, материјал и рад. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² обијене површине (10,50х3) + (16,50х2) | м² | 64,50 |  |  |  | 0,00 |
|  | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ (демонтаже и рушења) |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗОЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: - Хидроизолатерски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН 561", као и остале трошкове и зараду предузећа. - Јединичне цене садрже све претходне радове за извођење хидроизолатерских радова (сортирање материјала, чишћење и припрему подлога и сл.) предвиђене пројектом и прописане нормативима. - За извођење хидроизолатерских радова користити само првокласни материјал атестиран по важећим стандардима. Подлоге за извођење морају бити чврсте и суве, цене садрже чишћење подлога од прашине, уклањања масноћа и штемовање избочених неравнина. ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА: Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се по условима које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН 561" |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Извођење хоризонталне хидроизолације тоалета - мокрих чворова. Тоалете (пет ђачких тоалета, један професорски тоалет и две ђачке свлачионице) изоловати еластичним танкослојним хидроизолационим полимер цементним малтером „Sika Lastic 150“ (двокомпонентни материјал на цементној бази, са еластичним полимером и адитивима, ојачан влакнима) или еквивалентно, који се наноси шпахтлом, четком или ваљком у два слоја укупне дебљине до 2мм, у свему по упутству произвођача. Подна изолација изводи се преко слоја за пад, изолацију подићи уз зидове мин. 20цм и „увући“ у подни сливник. Зидна изолација изводи се по целом обиму тоалетног простора, у висини од 20цм, преко цементног малтера. У цену су урачунати израда слоја за пад, као и сав неопходан алат материјал и рад. Обрачун по м² финално изоловане површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² финално изоловане површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | Две ђачке свлачионице (сутерен): (16,50+(25,50х0,20))х2 = | м² | 43,20 |  |  |  |  |
|  | Ђачки и професорски тоалет - кабине (приземље): (5,50+(3,60х0,20х5)) + (4,70+(3,30х5х0,20) = 9,10+8,00 = | м² | 17,10 |  |  |  |  |
|  | Два ђачка тоалета - кабине (први спрат): (5,50+(3,60х0,20х5)) + (4,70+(3,30х5х0,20) = 9,10+8,00 = | м² | 17,10 |  |  |  |  |
|  | Два ђачка тоалета - кабине (други спрат): (5,50+(3,60х0,20х5)) + (4,70+(3,30х5х0,20) = 9,10+8,00 = | м² | 17,10 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КЕРАМИЧАРСКЕ РАДОВЕ Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: Керамичарски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 501", као и остале трошкове и зараду предузећа. Јединичне цене садрже све претходне радове за извођење керамичарских радова (сортирање материјала, чишћење и припрему подлоге и сл.) предвиђене пројектом и прописане нормативима. Материјали за извођење керамичарских радова морају бити атестирани за примену у унутрашњим или спољњим условима експлоатације, боју плочица одредиће пројектант. Цена садржи брижљиво резање, брушење и полагање плочица тако да укројене спојнице буду праве и минималне ширине, отворе у плочицама за пролаз инсталација бушити и обрадити брушењем. У просторијама са сливником подове извести у паду ка сливнику. Цене садрже фуговање плочица масом за фуговање или белим цементом. |  |  |  |  |  |  |

| 3 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,1 | Набавка и постављање подних неклизајућих керамичких плочица у тоалетима, прве класе од домаћег произвођача („Керамика Кањижа“ или еквивалентно), лепљењем на подлогу првокласним грађевинским полимер цементним лепком, преко слоја за пад (мин. дебљине 4цм), у слогу „фуга на фугу“. Плочице поставити у пет ђачких тоалета, једном професорском тоалету и две ђачке свлачионице. Постављене плочице фуговати и финално очистити. Површине морају бити равне и беспрекорно нивелисане. По обиму просторија у којима се не поставља зидна керамика поставити керамичку соклу висине 10цм. У цену је укључен сав потрошни и помоћни материјал. Обрачун по м². |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² (тоалети - мокри чворови) |  |  |  |  |  |  |
|  | Две ђачке свлачионице (сутерен): 16.50х2 = | м² | 33,00 |  |  |  |  |
|  | Ђачки и професорски тоалети (приземље): 5.50+4.70 = | м² | 10,20 |  |  |  |  |
|  | Два ђачка тоалета (први спрат): 5.50+4.70 = | м² | 10,20 |  |  |  |  |
|  | Два ђачка тоалета (други спрат): 5.50+4.70 = | м² | 10,20 |  |  |  |  |
| 3,2 | Набавка и постављање зидних керамичких плочица, у тоалетима, прве класе од домаћег произвођача („Керамика Кањижа“ или еквивалентно) лепљењем на подлогу првокласним грађевинским полимер цементним лепком, у слогу „фуга на фугу“. Плочице поставити у пет ђачких тоалета, једном професорском тоалету и две ђачке свлачионице. У тоалетима се керамика поставља до висине 220цм (пет ђачких и један професорски тоалет), односно до висине 190цм (две ђачке свлачионице). На спољним угловима поставити металне угаоне профиле. Плочице фуговати и финално очистити. Површине морају бити равне и вертикалне, а ивице праве. У цену је укључена помоћна скела и сав потрошни и помоћни материјал. Обрачун по м². |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² (тоалети - мокри чворови) |  |  |  |  |  |  |
|  | Две ђачке свлачионице (сутерен): 48.50х2 = | м² | 97,00 |  |  |  |  |
|  | Ђачки и професорски тоалети (приземље): (55,50+57,50) = | м² | 113,00 |  |  |  |  |
|  | Два ђачка тоалета (први спрат): (55,50+57,50) = | м² | 113,00 |  |  |  |  |
|  | Два ђачка тоалета (други спрат): (55,50+57,50) = | м² | 113,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РАЗНЕ РАДОВЕ Поред описа појединачних ставки радова извођач радова ће ценама обухватити и следеће заједничке услове: Цене сваке ставке радова садрже рад, материјал, алате и помоћне скеле које прописују стандарди рада и технички нормативи, као и остале трошкове и зараду предузећа. Свака врста радова извешће се у складу са важећим нормама и техничким прописима за ту врсту радова. Извођач це усклађивати динамику својих радова и сарађивати са осталим извођачима у синхронизовању динамике радова на објекту. Извођач ће на основу полазних детаља пројектанта, описа радова из предмера и предрачуна и на основу мера узетих на лицу места урадити извођачке детаље и доставити их пројектанту на сагласност. ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мера датим уз описе радова. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА (са постављањем санитарија) |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Набавка, транспорт и уградња цеви и спојних делова од ПВЦ-а за канализацију - развод у тоалетима (ø50-ø110) и повезивање на постојећу инсталацију. Спајање цеви је помоћу гумених заптивача који компензују дилатацију цеви. Код полагања цеви по зиду учвршћивање се врши слободним обујмицама на растојању 10хД (Д-спојни пречник цеви). Између две обујмице ставити уложну траку. По завршетку мрежу испитати на водопропустљивост. Предмет ове позиције су пет ђачких тоалета, један професорски тоалет и две ђачке свлачионице, приближне појединачне површине 10.00м² (пет ђачких и један професорски тоалет) и 16.00м² (две ђачке свлачионице). У цену су урачунати и сви фазонски комади, сав потребан помоћни и потрошни материјал, алат и рад. Обрачун по комаду мокрих чворова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду мокрих чворова | ком | 8,00 |  |  |  |  |

| 4,2 | Набавка, транспорт и уградња полипропиленских водоводних цеви и фазонских комада (ППР) за развод топле и хладне воде (ø20-ø32) у тоалетима. Приликом извођења цеви за развод топле воде постављене испод малтера, водити рачуна о дилатацији и изолацији (дужине веће од 2.0м'), у свему према упутству произвођача. Развод инсталације наставити од новопостављеног главног вентила у тоалету. Предмет ове позиције су пет ђачких тоалета, један професорски тоалет и две ђачке свлачионице, приближне појединачне површине 10.00м² (пет ђачких и један професорски тоалет) и 16.00м² (две ђачке свлачионице). У цену су урачунати и сви фазонски комади, сав потребан помоћни и потрошни материјал, алат и рад. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обрачун по м' уграђених водоводних цеви | ком | 8,00 |  |  |  |  |
| 4,3 | Набавка, транспорт и монтажа клозетских шоља од санитарне керамике типа "Видима" или слично, са нискомонтажним водокотлићем типа "Геберит" или слично, у белој боји. Уз шољу се дају и монтирају: клозетска даска, гумени дихтунзи, хромирана оприкључна цевчица, ЕК угаони вентил ø1/2''/3/8, држач роло тоалетног папира, месингани шрафови. Клозетске шоље опремити "анти-вандал" системима. У цену је урачунат и сав пратећи и помоћни алат, материјал и рад, све комплетно монтирано. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  | Две ђачке свлачионице (сутерен): | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Професорски тоалет (приземље): | ком | 4,00 |  |  |  |  |

| 4,4 | Набавка, транспорт и монтажа чучаваца од санитарне керамике, са нискомонтажним водокотлићем типа "Геберит" или слично, у белој боји. Чучавце опремити "анти-вандал" системима. У цену је урачунат и сав пратећи и помоћни алат, материјал и рад, све комплетно монтирано. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  | Ђачки тоалет (приземље): | ком | 4,00 |  |  |  |  |
|  | Два ђачка тоалета (први спрат): | ком | 9,00 |  |  |  |  |
|  | Два ђачка тоалета (други спрат): | ком | 9,00 |  |  |  |  |
| 4,5 | Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника од санитарне керамике 55/50. Уз умиваоник се дају и монтирају: једноручна стојећа батерија за топлу и хладну воду типа "Росан" или еквивалентно, два ЕК угаона вентила ø1/2''/3/8 и пластични сифон ø30. Умиваонике опремити "анти-вандал" системима. У цену је урачунат и сав пратећи и помоћни алат, материјал и рад, све комплетно монтирано. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  | Две ђачке свлачионице (сутерен): 6+6 = | ком | 12,00 |  |  |  |  |
|  | Ђачки и професорски тоалети (приземље): 2+2 = | ком | 4,00 |  |  |  |  |
|  | Два ђачка тоалета (први спрат): 2+2 = | ком | 4,00 |  |  |  |  |
|  | Два ђачка тоалета (други спрат): 2+2 = | ком | 4,00 |  |  |  |  |

| 4,6 | Набавка, транспорт и монтажа подних купатилских сливника Ø70 од ПВЦ-а, са вертикалним одводом. Сливнике, са решетком од инокса, монтирати на места где су раније уклоњени стари, са повезивањем на постојећу канализациону мрежу (са заптивањем наглавка). Посебну пажњу обратити на везу сливника и подне хидроизолације. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обрачун по комаду | ком | 10,00 |  |  |  |  |
| 4,7 | Набавка, транспорт и монтажа електричног бојлера капацитета 80л, са прохромским казаном. Електрични бојлер вертикално монтирати и повезати на инсталациону мрежу, у свему према упутству произвођача. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 4,8 | Набавка, транспорт и монтажа купатилских огледала, димензија 120х80цм. Огледала поставити у свим тоалетима - мокрим чворовима (пет ђачких тоалета, један професорски тоалет и две ђачке свлачионице), димензија 120х80цм, симетрично постављених у односу на умиваонике. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 10,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА (са постављањем санитарија) |  |  |  |  |  |  |
| ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКЕ РАДОВЕ Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио следеће заједничке услове: Молерско-фарабарски радови ће бити изведени у свему по пројекту и правилима заната, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 531". као и остале трошкове и зараду предузећа. Завршни молерско-фарбарски премази ће бити изведени у тону по избору Инвеститора. Подлога за извођење молерско-фарбарских радова мора бити равна и чврста. Пре израде завршних премаза подлога ће бити припремљена наношењем одговарајућих претходних премаза које прописују грађевинске норме или произвођач молерско-фарбарских материјала. Извођач ће, према захтевима из описа појединачних позиција радова, извршити изравнање подлоге глетовањем, при чему ће користити материјале за глетовање којиј одговарају појединим врстама подлоге (малтерисане или бетонске површине и слично). Евентуалне металне делове који се нађу у подлози претходно заштитити малтерисњем или минизирањем и лакирањем. ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству -Високоградња ГН 531". |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Бојење зидних и плафонских површина (освежавање просторија - тоалета), полудисперзионом белом бојом у најмање два премаза, са свим потребним предрадњама. Предмет ове позиције су пет ђачких тоалета, један професорски тоалет и две ђачке свлачионице. Помоћна скела и све корекције неравнина (крпљење оштећења приликом обијања старе и постављања нове керамике) су укључени у цену. У цену је урачунато и стругање, крпљење и глетовање површина 30% од укупне квадратуре. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² |  |  |  |  |  |  |
|  | Бојење зидних површина (сви тоалети-мокри чворови): (13,60+14,30)х2,00х3 + (19,40х0,70х2) = | м² | 194,56 |  |  |  |  |
|  | Бојење плафонских површина (сви тоалети-мокри чворови): (10,50+11,50)х3 + (16,50х2) = | м² | 99,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РАЗНЕ РАДОВЕ Поред описа појединачних ставки радова извођач радова ће ценама обухватити и следеће заједничке услове: Цене сваке ставке радова садрже рад, материјал, алате и помоћне скеле које прописују стандарди рада и технички нормативи, као и остале трошкове и зараду предузећа. Свака врста радова извешће се у складу са важећим нормама и техничким прописима за ту врсту радова. Извођач це усклађивати динамику својих радова и сарађивати са осталим извођачима у синхронизовању динамике радова на објекту. Извођач ће на основу полазних детаља пројектанта, описа радова из предмера и предрачуна и на основу мера узетих на лицу места урадити извођачке детаље и доставити их пројектанту на сагласност. ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мера датим уз описе радова. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Малтерисање цементним малтером зидних површина, на местима уклањања старе зидне керамике и малтера, као подлоге за постављање нове керамике. На површине које се малтеришу најпре набацити цементни „шприц“ (ретка мешавина цемента и оштрог просејаног песка јединице, у размери 1:1) у дебљини до 4mm. Затим нанети слој цементног малтера справљен од цемента и песка јединице у размери 1:4, у дебљини до 2цм, и изравнати. Све површине морају бити беспрекорно равне, рапаве текстуре, без прелома и таласа, а ивице праве и оштре. Малтер уградити и неговати по прописима. У цену је укључена помоћна скела (уколико је потребна). |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м²: (55,50+57,50)х3 + (48,50х2) = | м² | 436,00 |  |  |  |  |

| 6,2 | Израда и монтажа преграда-кабинских врата у тоалетима, од ПВЦ профила типа "Века" или еквивалентно, са свим потребним оковом (шарке, квака, брава, цилиндар са лептиром) и са испуном од ПВЦ панела. Предвидети додатно ојачани оков и испуну. Вратно крило подићи од пода 10цм. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обрачун по комаду | ком | 34,00 |  |  |  |  |
| 6,3 | Замена канализационе ревизије у сутерену. Уклонити дотрајали ревизиони отвор у ходнику у сутерену и заменити га новим фазонским комадом, који ће бити повезан на нову вертикалну канализациону инсталацију. Потребно је отићи на лице места и прегледати тренутно стање инсталације, као и предвидети могући начин замене. Обрачун паушално. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 6,4 | Замена главног водоводног вентила у сутерену. Уклонити дотрајали водоводни вентил у ходнику у сутерену и заменити га новим вентилом, који ће бити повезан на нову водоводну инсталацију. Потребно је отићи на лице места и прегледати тренутно стање инсталације, као и предвидети могући начин замене. Обрачун паушално. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |

| 6,5 | Обијање и уклањање гипс-картонских облога на плафону тоалета за запослене у сутерену, ради замене водоводне и канализационе инсталације. Срушити и уклонити гипс-картонску облогу, као и дотрајалу инсталацију водовода и канализације у тоалету за запослене у сутерену,, приближне укупне површине у основи П~10.00м². Сав шут од рушења уклонити, утоварити и транспортовати на градску депонију удаљености до 15км, или на место које одреди Инвеститор, о трошку Извођача. Пре уклањања дотрајеле цевне водоводне и канализационе инсталације затворити вентил за воду у главном шахту, па тек након тога приступити уклањању цеви, укључујући и монтажу новог тоалетног вентила, након чега се поново може отпустити главни вентил у шахту. У цену је урачунат сав неопходан алат, материјал и рад. Обрачун паушално. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обрачун по комаду | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |

| 7 | ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,1 | Завршно чишћење простора свих позиција које су биле предмет овог Предмера и предрачуна, ради предаје Инвеститору на употребу. Све подне и зидне површине очистити и опрати. Обрачун по м² пода. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² пода | м² | 100,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |

| Σ | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  | УКУПНО (рсд) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ (демонтаже и рушења) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА (са постављањем санитарија) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| Σ | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ (без ПДВ-а) |  |  |  |  |  |  |
| Σ | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ (ПДВ) |  |  |  |  |  |  |
| Σ | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ (са ПДВ-ом) |  |  |  |  |  |  |

X МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора је упориште за израду уговора уколико понуда понуђача буде изабрана.

Понуђач попуњава све податке у Моделу у складу са својом понудом.

У случају подношења заједничке понуде или понуде са учешћем подизвођача, у моделу морају бити наведени сви понуђачи из групе, односно сви подизвођачи.

Модел уговора мора бити потписан и оверен.

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ТОАЛЕТА, КАНАЛИЗАЦИОНИХ ВЕРТИКАЛА И ЗАНАТСКИХ И МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИХ РАДОВА

Закључен између:

ПРВЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ, са седиштем у Београду, Цетињска 5-7, ПИБ: 100279145, Матични број: 07003005, коју заступа директор мр Милибор Саковић (у даљем тексту: наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: извођач),

Основ уговора:

ЈН Број: 1.3.2./2017.

Број и датум одлуке о додели уговора:..................... (попуњава се по доношењу Одлуке)

Понуда изабраног понуђача бр. _____________ од ________________ 2017. године

Члан 1.

Предмет овог Уговора јесте извођење радова на санација тоалета, канализационих вертикала и занатских и молерско-фарбарских радова у објекту наручиоца, у свему према понуди извођача број ___________ и спецификацији број _______________.

Члан 2.

Извођач се обавезује да приступи радовима сходно техничком опису и спецификацији са структуром цене која је саставни део понуде.

Члан 3.

Извођач се обавезује да започне са извођењем радова након потписивања уговора и уписа надзорног органа у грађевински дневник којим се извођач радова уводи у посао.

Члан 4.

Динамику радова одређује извођач у складу са уговореним роком завршетка радова.

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове заврши у року од _______________ радних дана од дана почетка извођења радова.

Почетак извођења радова евидентираће се у грађевински дневник.

У рок из става 1. укључени су сви претходни и припремни послови.

Датум увођења Извођача радова у посао, датум отпочињања извођења радова и датум окончања истих биће наведени и оверени од стране надзорног органа у грађевинском дневнику, као и записник о примопредаји радова по окончању истих.

Члан 6.

Рок за завршетак радова може се продужити на захтев извођача ако у уговореном року настану следеће околности:

- виша сила коју признају постојећи прописи,

- поступање трећих лица без кривице извођача.

У случају наступања околности из претходног става извођач је дужан  да благовремено поднесе захтев за продужење рока за извођење радова, са доказима о времену трајања околности које су изазвале продужење рока. Уговорне стране су обавезне да о продуженом року сачине анекс овом уговору.

Члан 7.

Укупна вредност радова коју се Наручилац обавезује да плати Извођачу износи __________________ динара, што са урачунатим ПДВ-ом износи _____________________ динара.

Јединичне цене су фиксне и неће се мењати током извршења уговорних обавеза.

Коначна и стварна вредност радова утврдиће се према грађевинској књизи, оверено од стране надзорног органа и стварно изведеним радовима и то на основу јединичних цена из понуде и техничке спецификације уз исту, које предстваљају саставни део овог Уговора.

Уговорне стране су сагласне да у складу са чланом 115. закона о јавним набавкама, након закључења овог уговора, без претходног спровођења поступка јавне набавке могу повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5% укупне вредности из става 1. овог члана.

У случају из претходног става Уговорне стране ће закључити анекс овог уговора којим ће регулисати повећање уговорене вредности.

У случају да се, током извођења радова, појави вишак радова које је неопходно извршити, наручилац и понуђач ће, по прибављеном мишљењу надзорног органа на околност постојања вишка радова, поступити у складу са одредбама члана 115 Закона о јавним набавкама.

Члан 8.

Наручилац се обавезује да плаћање изврши у року од највише 45 дана од пријема  привремене месечне ситуације, односно окончане  ситуације оверене од стране надзорног органа.

У случају прекорачења рока плаћања наручилац се обавезује да плаћа извођачу законску затезну камату.

Члан 9.

Сви материјали и опрема настали рушењем - заменом, припадају наручиоцу.

Извођач је дужан да све материјале и опрему за које наручилац нема интерес уклони са градилишта и одвезе на депонију о свом трошку.

Члан 10.

Извођач се обавезује да за сваки дан закашњења у односу на уговорени рок завршетка радова плати Наручиоцу 0,2% од  уговорене вредности радова, а највише 5% од уговорене вредности.

У случају закашњења у динамици извођења радова, наручилац ће раскинути Уговор и захтевати накнаду штете, сходно правилима чланова 125 и 127 Закона о облигационим односима.

Уколико наступи случај из става 2, наручилац је овлашћен да се наплати тако што ће активирати средство обезбеђења за добро извршење посла у вредности 10% уговорених радова.

Члан 11.

Уговор ступа на снагу потписивањем, односно уручењем средства обезбеђења  за добро извршење посла - бланко менице са меничним овлашћењем у вредности 10% уговорених радова, што износи _________________ динара.

Извођач се обавезује да ће средство обезбеђења за добро извршење посла из става 1. овог члана предати у року од 7 дана од дана потписивања Уговора.

Уколико извођач не преда предметну гаранцију у року из става 2. овог члана, сматраће се да је одустао од закључења Уговора. У таквом случају, наручилац је овлашћен да наплати новчани износ на који гласи средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, на начин и под условима предвиђеним Конкурсном документацијом.

Члан 12.

Извођач нуди гаранцију за изведене радове у трајању од ______________ месеци од дана извршене примопредаје.

Извођач се обавезује да у моменту примопредаје радова наручиоцу уручи средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року - бланко меницу са меничним овлашћењем у вредности од 10% уговорене вредности радова, односно на износ од ________________ динара, са роком важности 30 дана дужим од дана истека гарантног рока.

Извођач је дужан да, за све време важења гарантног рока, по пријему писмене рекламације инвеститора на скривене недостатке на изведеним радовима и/или уграђеној опреми или материјалу, о свом трошку отклони утврђене недостатке настале у гарантном року и то у року од 5 дана од пријема рекламације у сваком конкретном случају.

У случају да извођач не отклони недостатке из претходног става инвеститор има право да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.

Члан 13.

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда инвеститору комплетну документацију којом се доказује уговорени квалитет и техничке карактеристике испоручене и уграђене опреме и материјала.

Члан 14.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, за сваку уговорну страну по 3  (три).

Члан 15.

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

ЗА ИЗВОЂАЧА:						ЗА НАРУЧИОЦА:

_________________________				_______________________________________

мр Милибор Саковић, директор

XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности радова на санацији тоалета, канализационих вертикала и занатских и молерско-фарбарских радова, број ЈН 1.3.2./2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.